# Лекция 13

# Краткий обзор

Cray Research выполняет разработку MPP системы в три фазы. Цель состоит в достижении поддержанной эффективности на реальном коде заказчика одного триллиона с плавающей запятой операции в секунду. Этот материал описывает базисную архитектуру первой фазы, а именно CRAY T3D систему.

CRAY T3D система содержит сотню или тысячи микропроцессоров с подключенной к ней локальной памятью. Система разработана для поддержания различных стилей программирования MPP системы, такие как параллельные данные (data parallel), совместная работа (work-sharing) и передача сообщений (message passing.

CRAY T3D система соединяется с главной компьютерной системой. Главная система обеспечивает поддержку прикладных программ, управляющих CRAY T3D системой. Все прикладные программы, написанные для CRAY T3D, компилируются на главной системе, а выполняются на CRAY T3D системе.

Главной системой может быть любой Cray, который имеет модель подсистемы ввода/вывода E (IOS-E). Главными могут быть системы CRAY Y-MP E-серии, CRAY Y-MP M90 серии, и CRAY Y-MP C90. Главная система может находиться в том же самом шкафе как CRAY T3D система. Эта конфигурация называется конфигурацией с одиночным шкафом. Главная система может также располагаться в отдельном шкафе, который подсоединен к CRAY T3D шкаф системы. Эта конфигурация называется конфигурацией с многократным шкафом.

CRAY T3D система состоит из компонентов четырех типов: обрабатывающий элемент узла (processing element nodes), связывающей сети (interconnect network), шлюз ввода/вывода (I/O gateways) и часов (clock). На рис.1.1 показана упрощенная модель компонентов CRAY T3D.

Рис.1. Комроненты CRAY T3D

## Обрабатывающий элемент узла (Processing Element Nodes)

MPP система содержит сотни или тысячи микропроцессоров, к каждому из которых подключена локальная память. Каждый микропроцессор и локальный компонент памяти называется элементом обработки (PE -processing element ). В CRAY T3D системе каждый PE содержит микропроцессор, локальную память и схему поддержки (см. рис.1.2). Имеется два PЕs (per processing) на обрабатывающем элементt узла.

Рис. 1.2. Компоненты элемента обработки (РЕ)

Микропроцессором является разработанный фирмой Digital Equipment Corporation (DEC) 64-разрядный RISC Alpha 21164 микропроцессор. Он выполняет арифметические и логические операции над 64 битовым целым и 64 битовым с плавающей запятой регистрами [согласно спецификации IEEE для арифметики с плавающей запятой]. Микропроцессор содержит внутреннюю кэш-память команд и кэш-память данных, каждая хранит 256 строк, в строке четыре 64 битовые слова.

Локальная память состоит из динамической памяти произвольного доступа (dynamic random access memory - DRAM), которая хранит данные системы. Размер локальной памяти 2 Mwords при использовании 4Mbit DRAM схем или 8 Mwords при использовании 16-Mbit DRAM.

Физически распределенная память Cray T3D логически общедоступна каздому PE. Память системы физически распределена поcкольку каждый PE содержит локальную память. Память системы логически разделена, потому что микропроцессор в одном PE может обращаться к памяти другого PE без использования микропроцессор в этом PE.

Схема поддержки расширяет управление и адресующиеся функции микропроцессора и выполняет передачу данных в или из локальной памяти.

CRAY T3D система содержит 32, 64, 128, 256, 512, 1.024, или 2.048 PE, в зависимости от конфигурации системы (исключение PE в I/O Gateways). PE находятся в узлах (node) системы CRAY T3D.

В каждом узеле (см. рис.1.3) находятся: два PE, сетевой интерфейс (network interface), средство поблочной пересылки (block transfer engine - BLT).

Рис 1.3. Обрабатывающий элемент узла (Processing Element Node)

Два PE в узле идентичны, но функционально независимы. Доступ к средству поблочной пересылки (BLT) и сетевому интерфейсу (Network Interface) разделяется (shared) между двумя PE

Сетевой интерфейс форматирует информацию прежде, чем посылает ее через связывающую сеть к другому узлу или I/O gateway. Сетевой интерфейс также получает приходящую информацию из другого узла элемента обработки или I/O gateway и направляет информацию к PE 0 или PE 1 в узле элемента обработки.

Средство поблочной пересылки (BLT) представляет собой асинхронный контроллер прямого доступа к памяти, который перераспределяет системные данные. BLT перераспределяет данные системы между локальной памятью в PE0 или PE1 и глобально адресуемой памяти системы. BLT может перераспределять до 65536 64-битных слов данных (или 65536 4-словных линий данных) без прерывания из PE.

## Связывающая сеть (Interconnect Network)

Связывающая сеть обеспечивает пути связи среди узлов и I/O gateways в CRAY T3D системе. Связывающаяся сеть формирует трехмерную матрицу путей, которые соединяют узлы в X, Y, и Z направлениях (см. рис.1.1).

Связывающая сеть составлена из коммуникационных линков (communication links) и сетевых маршрутизаторов (network routers). На рис. 1.4 показано, как компоненты связывающей сети соединяются с узлом.

Рис. 1.4. Компоненты связывающей сети

## Шлюз ввода/вывода (I/O Gateways)

I/O gateways передает данные и информацию управления между главной системой (например, CRAY M90) и CRAY T3D или между CRAY T3D и кластером ввода-вывода (IOC). I/O gateways соединяется со связывающей сетью через сетевые маршрутизаторы (Network Router), которые имеют средства связи только в X и Z размерах. [I/O gateways не имеют соединений в Y координатах, потому что соединители y-размерности на плате схемы входа ввода - вывода были заменены на медленный (low-speed "LOSP") и быстродействующие (high-speed "HISP") соединители канала.]

I/O gateways может передать информацию к любому PE в связывающейся сети. I/O gateways содержит входной узел, узел вывода и LOSP схему. Рис.5 показывает компоненты I/O gateways.

Рис. 1.5. Шлюз ввода/ вывода (I/O Gateway)

Входной узел содержит: один PE, сетевой интерфейс, BLT и схему ввода HISP. BLT и сетевой интерфейс во входном узле идентичен BLT и сетевому интерфейсу, используемому в узле элемента обработки.

PE во входном узле разработан так, чтобы организовать с помощью интерфейса связь со схемой ввода HISP. По этой причине PE узла I/O gateways не содержит схем выполнения операций, присущих PE в узлах элемента обработки. Схемы в I/O gateways связывает его PE с помощью интерфейса со схемой ввода HISP. Кроме того, половина локальной памяти в PE содержит буфера HISP каналов.

Схема ввода HISP получает входные данные для узлов CRAY T3D системы из главной системы через HISP канал. После накопления в буфере канала полученных данных, схемы ввода HISP, PE и BLT входного узла передают их к PE CRAY T3D. Узел вывода идентичен входному узлу, в нем лишь заменена схемы ввода на схему вывода через HISP канал. Схема вывода HISP передает исходящие данные CRAY T3D к главной системе через HISP канал также после их накопления в буфере канала приемного узла I/O gateways

LOSP схема передает запрос и информацию ответа через LOSP канал, который соединяет главную систему и CRAY T3D. LOSP запрос и информация ответа используется для управления передачей данных через HISP канал.

Имеются два типа I/O gateways: master I/O gateway и slave I/O gateway. Два типа I/O gateway соответствуют двум типам компонентов, соединенных HISP каналом. Master I/O gateway - ведущий компонент HISP канала и посылает информацию адреса к host system в течение передачи через HISP. Slave I/O gateway - ведомый компонент HISP канала и получает информацию адреса из host system во время передачи через HISP.

## Часы (Clock)

Система CRAY T3D содержит центральные часы, которые считают с точностью 6.67-ns. Сигнал часов разветвляется (fanned-out) ко всем element nodes и I/O gateways в системе. Часы находятся на одной плате, которая размещается в шкафу системы CRAY T3D.

# 2. Связываощая сеть (Interconnect Network)

Связывающаяся сеть обеспечивает соединения между узлами элементов обработки (PE), включая I/O gateways. Она формирует трехмерную матрицу путей в X, Y и Z координатах (рис 2.1).

Рис.2.1. Трехмерная матрица узлов

Компоненты и характеристики связывающей сети включают: коммуникационные линки (communication links), torus топология, чередование (interleaving), последовательность маршрутизаци (dimension order routing), виртуальные каналы, пакеты, сетевые маршрутизаторы (network routers).

## Коммуникационные линки (Communication Links)

Коммуникационный линк передает данные и информацию управления между двумя сетевыми маршрутизаторами. Каждый сетевой маршрутизатор соединяется с элементом узла обработки или узлом I/O gateways. Каждая такая связь соединяет два узла в одну размерность (рис. 2.2).

Рис. 2.2. Коммуникационные линки (Communication Links)

Коммуникационный линк фактически представляют собой два направленных канала. Каждый канал в связи содержит данные, управление и подтверждающие сигналы. Рис.2.3 показывает сигналы для обоих каналов в одной такой связи.

Рис.2.3 Сигналы коммуникационного линка

### Данные

Каждый канал содержит 16 сигналов данных. Сигналы данных несут два типа информации: запрос или ответ.

Запросы содержат информацию о выполняемом действии. Например, исходный узел может посылать запрос к узлу адресата, чтобы читать данные из памяти в узле адресата. Этот запрос послан через один канал связи.

Ответы содержат информацию, которая является результатом действия. Например, после получения просьбы о чтении данных, узел адресата посылает ответ обратно исходному узлу. Ответ содержит данные чтения.

Запросы и ответы должны логически отделяться. Это обеспечивается наличием отдельных буферов для запросов и ответов. Отдельные буфера используются для логических каналов.

### Сигналы управления каналом

Сигналы управления каналом управляются узлом, посылающим информацию через связь. Сигналы Управления Каналом используются для идентификации информации - ответ или запрос и идентификации, какой действительный канал организует буфер в узле получения и будет хранить информацию.

### Сигалы подтверждения канала

Сигналы канала "подтверждение" управляются узлом, получающим информацию. Узел получения использует эти сигналы, чтобы сообщить посылающему узлу, что буфера логического канала в узле получения пусты.

## Torus топология

Связывающаяся сеть соединена в двунаправленном torus. Torus содержит коммуникационные связи, которые соединяют самый маленький пронумерованный узел в размерности непосредственно с самым большим пронумерованным узлом в той же самой размерности. Этот тип соединения формирует кольцо, где информация может передаваться из одного узла, через все узлы в той же самой размерности, и обратно к первоначальному узлу.

Рисунок 2.4 показывает одномерную torus сеть в X размерности. Информация может передается из узла 00, через все узлы, и обратно к узлу 00 круговым способом. Каждый узел имеет коммуникационную связь, и в положительных и отрицательных направлениях X размерности.

Рис.2.4. Одномерная torus сеть

Torus сети имеют несколько преимуществ. Во первых, повышется быстродействие информационных передач. Например, на рис. 2.4, узел 07 может связываться непосредственно с узлом 00 вместо того, чтобы закончить проводить информацию через все узлы в X размерности.

Другое преимущество torus сети - способность избежать плохих коммуникационных связей. Например, если узел 00 не может передать информацию непосредственно к узлу 01 из-за плохой связи, узел 00 может все еще связываться с узлом 01, посылая информацию по длинному пути вокруг сети через другие узлы в X размерности.

На рис.2.5 показана двухразмерная torus сеть в X и Y размерах. Каждый узел имеет коммуникационные связи как в положительных так и отрицательных направлениях X и Y координат.

Рис.2.5.Двухразмерная torus сеть

На рис. 2.6 показана трехмерная torus сеть в X, Y, и Z координатах. Каждый узел также имеет связи как в положительных так и отрицательных направлениях X, Y, и Z.

Рис.2.6. Трехразмерная torus сеть

Несколько из диаграмм этого описания показывают трехмерные сетевые соединения. Для ясности, коммуникационные связи, которые завершаются torus в каждой размерности, не показываются. Важно помнить об этом - tours всегда присутствует.

## Чередование (Interleaving)

Узлы в связывающейся сети чередуются. Чередование - это физическое размещение узлов так, чтобы максимальное расстояние монтажа (межобъединения) между узлами было минимизировано.

На рисунке 2.7 показаны две одномерные torus сети. Восемь узлов в верхней сети не чередуются. Восемь узлов в ниже сети чередуются. В чередуемой сети (также называемый свернутой torus сетью), физическая длина самой длинной связи короче чем физическая длина самой длинной связи в не чередующейся сети.

Рис.2.7. Чередование (Interleaving)

Итак, если X и Z размеры сети чередуются, то можно минимизировать длину физических средств связи (провода) в CRAY T3D системе.

Несколько диаграмм в этом описании содержат рисунки трехмерных связывающих сетей. Для ясности, связи показываются логически и не показываются чередования. Важно помнить, что хотя чередование не показано, на самом деле узлы в сети физически чередуютсяэ.

## Последовательность маршрутизаци (Dimension Order Routing)

Когда узел посылает информацию к другому узлу, информация может путешествовать через несколько связей в сети. Каждая передача информации через коммуникационный линк в сети обозначается как прыжок (hop).

После того, как информация оставляет узел, она путешествует через сеть сначала в X размерности , затем через Y размерность, и в заключение через Z размерность. Когда закончит перемещаться через коммуникационную связь в Z размерности, информация достигает узла адресата. Этот метод информационного путешествия называется маршрутизацией порядка размерности.

Например, если узел показанный в рисунке 2.8 посылает информацию запроса к узлу B, первое информационное путешествие будет один прыжок в + X направление. Поскольку информация дальше не должна путешествовать в X размерности происходит переключение на Y направление.

Рис.2.8. +X, +Y, and +Z информационное путушествие

После завершения одного прыжка в + Y направлении происходит переключение на Z направление и происходит один перелет в + Z направление. После завершения одного перелета в + Z направлении, информация запроса достигает узла B.

Информация не всегда путешествует в положительном направлении размерности. Например, если узел B на рис.2.9 посылает информацию ответа к узлу A, информация завершает один перелет в -X направлении и затем изменяет направление на Y размерность.

Далее информация завершает один прыжок в -Y направлении до изменения направления в Z размерности. После завершения одного прыжка в -Z направлении, информация ответа достигает узла A..

Рис. 2.9. -X, -Y, -Z информационное путешествие

Поскольку информация может путешествовать или в положительном или отрицательном направлении размерности, плохих связей можно избежать. Например, если узел в рисунке 2.10 посылается информация к узлу B, информация завершает один прыжок в +X направление и затем переключает направление в Y размерность.

Предположим, из-за плохой коммуникационной связи, информация не может завершить прыжок в +Y направление. Взамен, информация может быть направлена таким образом, что совершает два перелета в -Y направлении и путешествует длинным путем вокруг torus в Y размерности. После переключения направлений в Z размерность, информация завершает один перелет в + Z направление и достигает узла B.

Рис.2.10. Обход неисправного линка в Y направлении

## Виртуальные каналы (Virtual Channels)

CRAY T3D использует виртуальные каналы (Virtual Channels), чтобы предотвратить условия тупика связи. Виртуальный канал образуется, когда запрос и информация ответа путешествует через теже самые физические коммуникационные связи, но хранится в различных буферах. CRAY T3D система содержит четыре виртуальные буфера каналов (таблица 2.1).

Таблица 1. Буферы виртуальных каналов

Буфера виртуальных каналов предотвращают условия тупика связи, которые могут происходить в при следующих двух условиях.

Первое условие - попытка одновременно передавать запрос или информацию ответа друг другу. Если бы узлы в сети содержали только один тип буферов и они были заполнены, оба узла ждали бы их освобождения. А поскольку их овобождение невозможно по причине одновременности запроса друг к другу - произойдет взаимная блокировка.

Чтобы предотвратить такого типа блокировки в CRAY T3D системе содержится два типа буферов: буфер запроса и буфер ответа. Эти буфера являются отдельными буферами адресатов для информации ответа и запроса.

Из-за характеристик связывающей сети torus, второй тип условия тупика мог бы происходить, если узлы содержали только один буфер ответа и один буфер запроса. Если все узлы в одной размерности стали одновременно посылать запрос или информацию ответа к следующему узлу размерности, условие тупика могло бы происходить. Например, условие тупика могло бы происходить если все узлы в X размерности посылали информацию запроса к следующему узлу в + X направление в то же самое время.

Чтобы предотвратить это условие появления, CRAY T3D система содержит два буфера запросов и два буфера ответов (таблица 2.1). Буфера используются при передаче через сеть информации, проходящей через линии данных коммуникационных линков. Линия данных (dateline) линка является одиночной (элементарной) коммуникационной связью в каждой размерности, которую программное обеспечение обозначает как линк dateline.

Когда информация передается в одном направлении и если информация будет в некоторое время использовать связь dateline в этой размерности то информация всегда использует виртуальный канал 1 или виртуальный канал 3. Если, при путешествии через размерность, информация никогда не использует связь dateline в этой размерности то, информация всегда использует виртуальный канал 0 или виртуальный канал 2.

Например, рисунок 2.11 показывает четыре узла в X размерности. Каждый узел пересылает информацию запроса к узлу, который находится в 2-х прыжках в + X направление. Связь dateline - коммуникационная связь, которая соединяет узлы 1 и 2.

Рис.2.11. Dateline коммуникационный линк

Информация запроса из узла 0 к узлу 2 и информация запроса из узла 1 к узлу 3 будут некоторое время использовать связь dateline. По причине прохода в этом случае через связь dateline информация запроса использует буфер виртуального канала 1 (запрос буфера 1).

Информация запроса из узла 2 к узлу 0 и информации запроса из узла 3 к узлу 1 никогда не будут использовать связь dateline. Следовательно будет использоваться буфер виртуального канала 0 (запрос буфера 0).

Каждый буфер виртуального канала содержит до 8 физических модулей (phits). Каждый phit содержит 16 битов. Виртуального канал будет занят, пока передаваемые или принимаемые пакеты не освободят или заполнят все phits этого канала.

## Пакеты

Все информационные передачи данных происходят в форме пакета. Пакет содержит две части: заголовок и тело (рис. 2.12). Заголовок и тело имеют переменную длину. Пакет передается через коммуникационный линк 16-разрядными порциями (шина данных 16 разрядов), заполняя phit-и канала.

Рис. 2.12. Примеры форматов пакета

Каждый пакет содержит заголовок. Заголовок всегда содержит:(1) информацию маршрутизации, которая направляет пакет через сеть; (2) информацию адресата - указывает PE-получатель; (3) команду (инструкцию) для адресата о типе выполняемой операции. Заголовок может также содержать исходную информацию отправителя, например, адрес PE-отправителя и адреса памяти.

Когда сетевой интерфейс транслирует пакет, генерируются биты контроля по четности поля заголовка пакета. Информация заголовка пакета проверяется в интерфейсе на ошибки контроля по четности при приеме пакета.

Пакет может содержать или не содержать тело. В теле пакета содержится одно 64 битовое слово данных и 14 контрольных разрядов или четыре 64-разрядных слова данных и 56 контрольных разрядов. Каждый микропроцессор использует контрольные разряды, чтобы выполнить обнаружение ошибок и исправление получаемых данных.

## Сетевой маршрутизатор (Network Routers)

Сетевые маршрутизаторы (Network Routers) передают пакеты через коммуникационные линки сети. Имеются два типа сетевых маршрутизаторов: сетевой маршрутизатор узла элемента обработки и сетевой маршрутизатор I/O gateway.

Сетевой маршрутизатор узла элемента обработки содержит три компоненты: X переключатель размерности (X dimension switch), Y переключатель размерности (Y dimension switch), и Z переключатель размерности (Z dimension switch). Рисунок 2.13 показывает поток информации пакета через программу маршрутизации сети узла элемента обработки.

Рис.2.13. Сетевой маршрутизатор узла элемента обработки

X переключатель направления управляет пакетами по коммуникационным линкам X направления (Х коммуникационный линк, или просто X линк). При использовании информации маршрутизации в пакете и информации, полученной от сигналов управляющего канала, X переключатель направления передает информацию от одного X линка к другому X линку или на Y переключатель направления.

Y и Z переключатели направления функционируют аналогично X переключателю размерности. Y и Z переключатели направления передают пакеты по Y и Z направлениям соответственно.

Сетевые маршрутизаторы I/O gateway функционируют аналогично сетевому маршрутизатору узла элемента обработки. Однако они не содержат Y переключатель размерности. Рисунок 2.14 показывает компоненты входного узла маршрутизации сети.

Рис.2.14. Входной узел сетевого маршрутизатора I/O gateway

Два сетевых маршрутизатора I/O gateway (ввода и вывода) соединены друг с другом (рис 1.5). + X и + Z коммуникационные линки от входного узла маршрутизатора I/O gateway сети соединяются коммуникационными линками выходного узла маршрутизатора I/O gateway сети. -X и -Z коммуникационные линки из выходного узла маршрутизатора I/O gateway соединяются с входным узлом маршрутизатора сети.